### Bestektekst Schöck Isokorb® voor beton-staal aansluitingen

###### Omschrijving

Constructieve koudebrug onderbreking voor uitkragende staalconstructies aan een achterliggende betonconstructie waarbij momenten en/of dwarskrachten moeten overgedragen worden.

###### Meting

(ofwel)

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen.

(ofwel)

- meeteenheid: aantal

- meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en dwarskrachten kan afgeleid worden.

- Wapeningsstaal B500 B conform NBN-EN 10080:2005

- Ter hoogte van de isolatie bestaat de wapening uit roestvast staal matnr. 1.4401, 1.4404 of 1.4571 of hoogwaardiger conform NBN-EN 10088

- Drukplaat aan de buitenzijde: matnr. 1.4401, 1.4404 of 1.4571 of hoogwaardiger

- De nodige bijlegwapening wordt voorzien.

- Het element wordt verankerd door wapening in de betonconstructie en met moeren aan de staalconstructie gekoppeld.

Specificaties

- Op te nemen moment: … kNm / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

- Op te nemen dwarskracht: … kN / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

- Isolatie: polystyreen EPS 35

- Dikte: 80mm

###### Uitvoering

- Volgens tekening en berekening van de architect/stabiliteitsingenieur en voorschriften van de leverancier.

###### Types

Schöck Isokorb® XT/T type SK-M1-V1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-M1-V2-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM1-VV1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM2-VV1-H...-L220-D22

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM2-VV2-H...-L220-D22

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V2-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V3-H...-L220-D16