### Bestektekst Schöck Isokorb® voor staal-staal aansluitingen

###### Omschrijving

###### Schöck Isokorb® T type S - constructieve koudebrug onderbreking voor staalconstructies, waarbij momenten en dwarskrachten moeten worden overgedragen.

###### Schöck Isokorb® T type S-N - constructieve koudebrug onderbreking voor staalconstructies, waarbij normale trekkrachten moeten worden overgedragen

Schöck Isokorb® T type S-V - constructieve koudebrug onderbreking voor staalconstructies, waarbij dwarskrachten en normaalkrachten moeten worden overgedragen.

###### Meting

(ofwel)

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen.

(ofwel)

- meeteenheid: per lopende m

- meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en/of krachten kan afgeleid worden.

- Het element wordt met moeren aan de staalconstructie gekoppeld.

- Roestvrijstaal warmtegeleidingscoëfficiënt:  = 15W/mK, warmtegeleidend staaloppervlak:

- T type S-N-R0-X80-D16 = 340 mm², T type S-N-R0-X80-D22 = 640 mm².

- Roestvrijstaal warmtegeleidingscoëfficiënt:  = 15W/mK, warmtegeleidend staaloppervlak:

- T type S-V-R0-X80-D16 = 850 mm², T type S-V-R0-X80-D22 = 1120 mm².

Specificaties

- Isolatie: neopor dikte 80mm

###### Uitvoering

- Volgens tekening en berekening van de architect/stabiliteitsingenieur en voorschriften van de leverancier.

- T type S (combinatie S-V met S-N) = Levering en inbouw van een constructieve koudebrug onderbreking voor vrij uitkragende stalen liggers.

- T type S-N = Levering en inbouw van een constructieve koudebrug onderbreking voor een staalconstructie die volledig ondersteund is en waarbij de verbinding een horizontale belasting moet overdragen.

- T type S-V = Levering en inbouw van een constructieve koudebrug onderbreking voor vrij ondersteunde stalen liggers.

###### Types

Schöck Isokorb® T type S-N-R0-X80-D16

Schöck Isokorb® T type S-N-R0-X80-D22

Schöck Isokorb® T type S-V-R0-X80-D16

Schöck Isokorb® T type S-V-R0-X80-D22