Bestekteksten Schöck Isokorb® CXT

Constructieve thermische onderbreking voor de aansluiting tussen betonen elementen, waarbij momenten en dwarskrachten moeten worden overgedragen. Trekstaven van Schöck Combar® glasvezelcomposiet. Isolatie van Neopor® (WLF=0,031W/(mK)) en isolatiedikte 120 mm, incl. randbeugel en HTE-drukelement. Goedkeuringsnr. Z-15.7-320. Voor hogere thermische eisen en contactgeluidisolerende eigenschappen.

Dikte van balkonplaat H = ...mm

Betonlaag CV = ... mm

Brandweerstandsklasse REI120

Lengte van element 1,00 m.

Dilatatievoegafstand 11,30 m.

Bouwfysische waarden:

equiv. warmtegeleidingsweerstand Req = ... m²K/W,

conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

bew. contactgeluidsniveauverschil delta L-n,v,w = ... dB.

Levering en inbouw volgens instructies van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documenten van de fabrikant moeten in acht worden genomen. De noodzakelijke balkon- en vloerafwerking moeten conform de technische informatie, hoofdstuk Brandweerstand, worden uitgevoerd.

De van toepassing zijnde bouwfysische waarden kunnen via http://www.schock-belgie.be overgenomen worden en in de aanbestedingstekst worden ingevuld.

Voorbeeld:

Isokorb® CXT type K-M…-V…-CV26-H…-REI120