Bestekteksten Schöck Tronsole®

Algemene informatie

Trap en/of bordes worden voorzien van een dragend akoestisch onderbreking systeem geplaatst tussen bordes/overloop en trapslede, bordes/overloop en wand, trapslede en wand.

Met, afhankelijk van de toegepaste akoestische onderbreking, een gemeten contactgeluid vermindering van: Lw* ≥ 27 tot 32 dB volgens DIN 7396.

Dit systeem heeft voor dragende delen type T en Q een bouwtechnische goedkeuring.

Optioneel: Brandweerstandsklasse R90 volgens brandveiligheidsattest

Toe te passen systemen:

Tronsole type T tussen trapslede en bordes/overloop

Tronsole type F tussen trapslede en bordes/overloop

Tronsole type B tussen trapslede en vloer

Tronsole type Q tussen trapslede en wand

Tronsole type Z tussen bordes en wand

Types te bepalen in functie van de vorm en inbouwwijze van de trap.

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur.

De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

Types:

Schöck Tronsole Type T-V2

dragende akoestische onderbreking tussen bordes/overloop en trapslede met recht voegprofiel, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer (Z 15.7-310),

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Ln,w* ≥ 33 dB volgens DIN 7396

Brandweerstandsklasse R90 volgens brandveiligheidsattest

Elementlengte van 700 mm tot 1300 mm: ... mm

Elementhoogte van 160 mm tot 320 mm: ... mm

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur.

De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type F-V2-Lxxx

dragende akoestische onderbreking tussen (prefab)trapslede en bordes/overloop, uit drukvast  PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting, clipscharnier voor de bescherming van randen bij het verplaatsen van de trap

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 31 dB volgens DIN 7396

Brandweerstandsklasse F90 volgens brandveiligheidsattest bij voldoende betondekking van de console voor F90

Elementlengte. ____________ m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-H120

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit verzinkt staal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte tot 50 mm, dikte loopvlak H ≥ 120 mm of 130 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-H120 (Edelstaal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit A2 edelstaal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte tot 50 mm, dikte loopvlak H ≥ 120 mm of 130 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV (Staal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit verzinkt staal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte tot 50 mm, dikte loopvlak H ≥ 140 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2 (Edelstaal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit A2 edelstaal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte tot 50 mm, dikte loopvlak H ≥ 140.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-XL (Edelstaal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit A2 edelstaal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar.

Voegbreedte van 51 mm tot 100 mm, dikte loopvlak H ≥ 140 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-XL (Staal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit verzinkt staal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte van 51 mm tot 100 mm, dikte loopvlak H ≥ 140 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Gemeten norm-norm-contactgeluidsniveau: Ln,w ≤ 38 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-A2-XL-H120 (Edelstaal)

dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit A2 edelstaal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte van 51 mm tot 100 mm, dikte loopvlak H ≥ 120 mm of 130 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Q-FV-XL-H120 (Staal)

als dragende akoestische onderbreking tussen wenteltrap en wand van het trappenhuis, bouwtechnisch goedgekeurd door het DIBt onder nummer Z 15.7-311, bestaande uit een wandelement, draagprofiel en loophuls. Het draagprofiel is uit verzinkt staal, en ten opzichte van het wandelement is het tot ±25° draaibaar. Voegbreedte van 51 mm tot 100 mm, dikte loopvlak H ≥ 120 mm of 130 mm.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 30 dB volgens DIN 7396

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Type Q Brandwerende manchet

Als aanvulling op type Q brandwerende manchet voor voegen.

van 26 - 45 mm 1 bijkomende type Q part brandwerende manchet

van 46 - 65 mm 2 bijkomende type Q part brandwerende manchet

Om te voldoen aan brandweerstandsklasse R 90 volgens brandveiligheidsattest.

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1000-B600

dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit zeer bestendig PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 32 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,00 m/0,60 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur.  De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1100-B350

dragende akoestische onderbreking tussen traparm en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 32 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,10 m/0,35 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1500-B350

adragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 32 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,50 m/0,35 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. . De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V1-L1500-B600

dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 32 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,50 m/0,60 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type BS-V1-Lxxx-Bxxx (op maat)

dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 32 dB volgens DIN 7396

Elementlengte   ____________ m

Elementbreedte ____________ m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur.  De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type BS-V2-Lxxx-Bxxx (op maat)

als dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 31 dB volgens DIN 7396

Elementlengte   ____________ m

Elementbreedte ____________ m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V2-L1100-B600

dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 31 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,10 m/0,60 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type Z-VH+VH

akoestische onderbreking tussen bordes en wand van een trappenhuis, voor de overdracht van positieve en negatieve dwarskrachten alsook horizontale krachten. Voorzien van gecertificeerd verbindingsprofiel (LGA Nürnberg S-N/130257) voor een geluidsbrugvrije aansluiting met een Schöck Tronsole type L-250

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 27 dB volgens DIN 7396

Brandweerstandsklasse F90 volgens brandveiligheidsattest bij voldoende betondekking van de console voor F90

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Type B-V2-L1500-B350

dragende akoestische onderbreking tussen trapslede en vloer, uit drukvast PE-schuim, zelfklevend, voor een geluidsbrugvrije voegafdichting

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 31 dB volgens DIN 7396

Elementlengte/breedte: 1,50 m/0,35 m

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH-T

akoestische onderbreking tussen bordes en wand van een trappenhuis met een gecertificeerd verbindingsprofiel (LGA Nürnberg S-N/130257) voor een geluidsbrugvrije aansluiting met de Schöck Tronsole type L-250, bestaande uit het wandelement Typ Z-VH+VH en het draagelement Typ Z Part T voor positieve en negatieve dwarskrachten alsook horizontale krachten.

Gemeten vermindering van contactgeluiden: Lw* ≥ 27 dB volgens DIN 7396

Brandweerstandsklasse F90 volgens brandveiligheidsattest.

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.

- Schöck Tronsole Typ Z Part T

Wapeningskorf gecertificeerd door LGA Nürnberg S-N/130257, in combinatie met de Schöck Tronsole Type Z-V, Z-V+V en Z-VH+VH

Brandweerstandsklasse F90 volgens brandveiligheidsattest.

Levering en plaatsing volgens de aanwijzingen van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documentatie van de fabrikant moet in acht genomen worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de inbouwrichtlijnen van de fabrikant.