Bestekteksten Schöck Stacon®

Schöck Stacon® type SLD

Extra sterk deuvelsysteem met verankeringselementen voor de overdracht van hoge dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met algemene goedkeuring van het DIBt of een gelijkwaardige Europese technische goedkeuring. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

- Materiaal van huls: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

- Materiaal van verankeringselement B500 A NR / B500 B NR / B500 B

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en verankeringselement. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type SLD 220

Schöck Stacon® type SLD 250

Schöck Stacon® type SLD 300

Schöck Stacon® type SLD 350

Schöck Stacon® type SLD 400

Schöck Stacon® type SLD 450

Schöck Stacon® type SLD-Q

Extra sterk deuvelsysteem met verankeringselementen voor de overdracht van hoge dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met algemene goedkeuring van het DIBt of een gelijkwaardige Europese technische goedkeuring. Verschuifbaar in de lengte- en dwarsrichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

- Materiaal van huls: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

- Materiaal van verankeringselement B500 A NR / B500 B NR / B500 B

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en verankeringselement. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type SLD-Q 220

Schöck Stacon® type SLD-Q 300

Schöck Stacon® type SLD-Q 400

Schöck brandwerend manchet voor SLD(-Q)

Brandwerende manchet als systeemoplossing voor bijbehorende dwarskrachtdeuvels. Levering en inbouw van brandwerende manchet van brandweerstandsklasse R120 conform de Europese technische goedkeuring. Voor een voegbreedte tot 30 mm.

###### Types

SLD 220-300 BSM 0 (voegbreedte 0 mm)

SLD 350-450 BSM 0 (voegbreedte 0 mm)

SLD 220 Part BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

SLD 220 Part BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

SLD 250 Part BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

SLD 250 Part BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

SLD 300 Part BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

SLD 300 Part BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

SLD 350-400 Part BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

SLD 350-400 Part BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

SLD 450 Part BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

SLD 450 Part BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

Schöck Stacon® type LD S-A4

Deuvelsysteem voor de overdracht van dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG 030. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en spijkerplaatje. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD 16 S-A4

Schöck Stacon® type LD 20 S-A4

Schöck Stacon® type LD 22 S-A4

Schöck Stacon® type LD 25 S-A4

Schöck Stacon® type LD 30 S-A4

Schöck Stacon® type LD P-A4

Deuvelsysteem voor de overdracht van dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG 030. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: PE-kunststof

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en spijkerplaatje. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD 16 P-A4

Schöck Stacon® type LD 20 P-A4

Schöck Stacon® type LD 22 P-A4

Schöck Stacon® type LD 25 P-A4

Schöck Stacon® type LD 30 P-A4

Schöck Stacon® type LD P-Zn

Deuvelsysteem voor de overdracht van dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG 030 of een gelijkwaardige geldige algemene goedkeuring van het DIBt. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: thermisch verzinkt bouwstaal; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: PE-kunststof

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en spijkerplaatje. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD 16 P-Zn

Schöck Stacon® type LD 20 P-Zn

Schöck Stacon® type LD 22 P-Zn

Schöck Stacon® type LD 25 P-Zn

Schöck Stacon® type LD 30 P-Zn

Schöck Stacon® type LD F-A4

Deuvelsysteem voor de overdracht van dwarskrachten bij krimpvoegen in de wegenbouw of bij funderingsplaten, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG 030. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: PE-kunststof

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel en huls. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD 16 F-A4

Schöck Stacon® type LD 20 F-A4

Schöck Stacon® type LD 22 F-A4

Schöck Stacon® type LD 25 F-A4

Schöck Stacon® type LD 30 F-A4

Schöck Stacon® type LD F-Zn

Deuvelsysteem 20 mm voor de overdracht van dwarskrachten bij krimpvoegen in de wegenbouw of bij funderingsplaten, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG. Verschuifbaar in de lengterichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: thermisch verzinkt bouwstaal; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: PE-kunststof

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel en huls. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD 16 F-Zn

Schöck Stacon® type LD 20 F-Zn

Schöck Stacon® type LD 22 F-Zn

Schöck Stacon® type LD 25 F-Zn

Schöck Stacon® type LD 30 F-Zn

Schöck Stacon® type LD-Q S-A4

Deuvelsysteem voor de overdracht van dwarskrachten in dilatatievoegen met een breedte van maximaal 60 mm, met een Europese technische goedkeuring conform ETAG 030. Verschuifbaar in de lengte- en dwarsrichting van de deuvel.

- Materiaal van deuvel: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3; sterkteklasse S690

- Materiaal van huls: roestvast staal A4 corrosiebeschermingsklasse 3

Levering en inbouw van een deuvelsysteem inclusief deuvel, huls en spijkerplaatje. Uitvoering en bijlegwapening volgens instructies van de stabiliteitsingenieur, met inachtneming van de actuele technische documenten van de fabrikant.

###### Types

Schöck Stacon® type LD-Q 16 S-A4

Schöck Stacon® type LD-Q 20 S-A4

Schöck Stacon® type LD-Q 22 S-A4

Schöck Stacon® type LD-Q 25 S-A4

Schöck Stacon® type LD-Q 30 S-A4

Schöck brandwerend manchet voor LD(-Q)

Brandwerende manchet als systeemoplossing voor bijbehorende dwarskrachtdeuvels. Levering en inbouw van brandwerende manchet van brandweerstandsklasse R120 conform de Europese technische goedkeuring. Voor een voegbreedte tot 30 mm.

###### Types

LD 16-30 BSM 0 (voegbreedte 0 mm)

LD 16-22 BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

LD 16-22 BSM 30 (voegbreedte 30 mm)

LD 25-30 BSM 20 (voegbreedte 20 mm)

LD 25-30 BSM 30 (voegbreedte 30 mm)