### Spécifications de Schöck Isokorb® pour les liaisons acier-acier

###### Description

###### Schöck Isokorb® T type S - rupteur de pont thermique pour les structures en acier dont les moments et les forces transversales doivent être transférés.

###### Schöck Isokorb® T type S-N- rupteur de pont thermique pour les structures en acier dont les forces de traction normales doivent être transférées.

Schöck Isokorb® T type S-V - rupteur de pont thermique pour les structures en acier dont les forces transversales et les forces normales doivent être transférées.

###### Mesure

(soit)

- Nature du contrat : pour mémoire (PM). Inclus dans les éléments de construction à lier.

(soit)

- Unité de mesure : au m courant

- Code de mesure : horizontal mesuré le long de la façade

- Nature du contrat : quantité forfaitaire (QF).

###### Matériau

- L'entrepreneur présente, pour le placement, la documentation technique et la note de calcul de l'élément de rupture thermique dont le dimensionnement peut être obtenu à partir des moments et/ou forces spécifié(e)s.

- L'élément est relié à la structure en acier par des boulons.

- Coefficient de conduction thermique de l’acier inoxydable  = 15W/mK, surface d’acier conduisant la chaleur :

- T type S-N-R0-X80-D16 = 340 mm², T type S-N-R0-X80-D22 = 640 mm².

- Coefficient de conduction thermique de l’acier inoxydable  = 15W/mK, surface d’acier conduisant la chaleur :

- T type S-V-R0-X80-D16 = 850 mm², T type S-V-R0-X80-D22 = 1120 mm².

Spécifications

- Isolation : Neopor épaisseur : 80 mm

###### Mise en œuvre

- Selon le schéma et le calcul de l’architecte/de l’ingénieur en stabilité et les prescriptions du fournisseur.

- T type S (combinaison S-V et S-N) = Livraison et installation d'un rupteur de pont thermique pour les poutres en acier en encorbellement.

- T type S-N = Livraison et installation d'un rupteur de pont thermique pour les structures en acier intégralement supportées et dont la liaison doit transférer une charge horizontale.

- T type S-V = Livraison et installation d'un rupteur de pont thermique pour les poutres en acier librement supportées.

###### Modèles

Schöck Isokorb® T type S-N-R0-X80-D16

Schöck Isokorb® T type S-N-R0-X80-D22

Schöck Isokorb® T type S-V-R0-X80-D16

Schöck Isokorb® T type S-V-R0-X80-D22