### Spécifications Schöck Isokorb® pour les liaisons béton-acier

###### Description

Rupteur de pont thermique pour les structures en acier en encorbellement sur une construction en béton sous-jacente dont les moments et/ou les forces transversales doivent être transféré(e)s.

###### Mesure

(soit)

- Nature du contrat : pour mémoire (PM). Inclus dans les éléments de construction à lier.

(soit)

- Unité de mesure :

- Code de mesure : horizontal mesuré le long de la façade

- Nature du contrat : quantité forfaitaire (QF).

###### Matériau

- L'entrepreneur présente, pour le placement, la documentation technique et la note de calcul de l'élément de rupture thermique dont le dimensionnement peut être obtenu à partir des forces transversales et des moments spécifiés.

- Béton armé B500 B selon NBN-EN 10080:2005

- Au niveau de l'isolation, l’armature est fabriquée en acier inoxydable portant le numéro de matériau 1.4401, 1.4404 ou 1.4571 ou de qualité supérieure conformément à la norme NBN-EN 10088

- Plaque de pression sur la surface extérieure : numéro de matériau 1.4401, 1.4404 ou 1.4571 ou de qualité supérieure

- Le renforcement supplémentaire nécessaire est prévu.

- L’élément est ancré dans l’armature de la construction en béton et relié à la structure en acier par des boulons.

Spécifications

- Moment à absorber : ... kNm/selon l’indication sur les plans de stabilité

- Force transversale à absorber : ... kN/selon l’indication sur les plans de stabilité

- Isolation : polystyrène EPS 35

- Épaisseur : 80 mm

###### Mise en œuvre

- Selon le schéma et le calcul de l’architecte/de l’ingénieur en stabilité et les prescriptions du fournisseur.

###### Types

Schöck Isokorb® T type SK-M…-V…-R0-H…-D16 H = …… mm, L =180 mm

Schöck Isokorb® T type SK-MM…-VV…-R0-H…-D22 H = …… mm, L = 180 mm

Schöck Isokorb® T type SQ-V…-R0-H…-D16 H = …… mm, L =180 mm